ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ИШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №  117

с. Иштан                                                                                                     01 октября 2015г.

47 -е собрание  III -го созыва

Об утверждении  нормативов градостроительного проектирования

Иштанского сельского поселения

В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иштанского сельского поселения,

# СОВЕТ ИШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Утвердить нормативы градостроительного проектирования Иштанского сельского поселения согласно приложению.

- Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования Иштанского сельского поселения в федеральной государственной системе территориального планирования на сайте по адресу: http://fgis.minregion.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Районные вести». и разместить на официальном сайте муниципального образования Иштанское сельское  поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

- Контроль за исполнением решения возложить на социально-экономический комитет.

Председатель Совета                                                                                                       Иштанского сельского поселения	                                                         Л.В.Маленкова

Глава Иштанского                                                                                                                                    сельского поселения	                                                                                    Л.В.Маленкова

Приложение

к Решению Совета

Иштанского сельского поселения

Нормативы градостроительного проектирования

Иштанского сельского поселения

## 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Нормативы градостроительного проектирования Иштанского сельского поселения (Далее - Нормативы) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения, физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии  с Генеральным планом Иштанского сельского поселения, утвержденного решением Совета Иштанского сельского поселения от 02.12.2013 № 55 (разработчик  ООО «Геоземстрой», г. Воронеж).

  - Нормативы разработаны с целью решения следующих задач:

- установленные минимального набора показателей, расчёт которых необходим при разработке генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

- создание условий для планирования территорий Иштанского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;

- обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане  соответствия  их решений целям повышения качества жизни населения.

## 2.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1.	Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

#### 2.1.1	Расчетные показатели:

| № п.п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление электроэнергии | млн.кВт ч | 1,15 | Схема территориального планирования Кривошеинского района | Таблица 9.1.4; 9.1.5 |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс.кВт | 0,26 |  |  |
| 3 | Годовое число часов использования максимума |  | 4400 |  |  |

#### 2.1.2	Обоснование расчетных показателей:

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Схемой территориального планирования Кривошеинского района (материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Кривошеинского района), в соответствии с «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 № 213 (с изменениями и дополнениями в соответствии и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»

### 2.2	Объекты, относящиеся к области теплоснабжения.

#### 2.2.1	Расчетные показатели:

| № п.п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей (ЖКС, пром. объекты, собственные нужды, потери в сетях) | Гкал/час | 0,8 | Муниципальная программа развитие коммунальной инфраструктуры в Иштанском сельском поселении на 2015-2017 Г.Г.и на период до 2020 г. | Раздел 4, пункт 4.2 |

#### 2.2.2	Обоснование расчетных показателей:

Норматив тепловых нагрузок потребителей установлены Муниципальной программой развития коммунальной инфраструктуры в Иштанском сельском поселении на 2015-2017 Г.Г.и на период до 2020 г. (Раздел 4, пункт 4.2), в соответствии с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99) и СП  124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

### 2.3.	Объекты, относящиеся к области газоснабжение.

#### 2.3.1	Расчетные показатели:

| № п.п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем газопотребления сжиженного газа | тонн | 169 | Приказ департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 47 от 30.11.2012 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области» | Приложение 3 |
|  | Расход природного газа населением | м3/час | - | - | - |

#### 2.3.2	Обоснование расчетных показателей:

Норматив потребления установлен Приказом департамента ЖКХ  и государственного жилищного надзора Томской области № 47 от 30.11.2012 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области»

### 2.4	Объекты, относящиеся к области водоснабжения

#### 2.4.1	Расчетные показатели:

| № п.п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление для населения на хозяйственные нужды | тыс.м3/сутки | 1,2 | Генеральный план Иштанского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. Том1, пояснительная записка, часть1, раздел2, глава 2.5.1 |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | литр/сек | 10 |  |  |
| 3 | Расход воды на один внутренний пожар | литр/сек | 2,5 |  |  |
| 4 | Водопотребление на производственные нужды | тыс.м3/сутки | 0,3 |  |  |

#### 2.4.2	Обоснование расчетных показателей:

Норматив водопотребления установлен Генеральным планом Иштанского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том1, часть 1, раздел 2, глава 2.5.1) в соответствии СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная  редакция СНиП 2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85)

2.5 Автомобильные дороги местного значения

2.5.1 Расчетные показатели:

| № п.п. | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 19,5 | Генеральный план Иштанского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. Том1, пояснительная записка, часть2, раздел1, глава 1.9.2 |
| 2 | Плотность автомобильных дорог общего пользования | Км/км2 | 0,18 |  |  |

2.6. Объекты начального общего, основного и среднего образования.

2.6.1 Расчетные показатели:

| № п.п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив обоснование | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразовательными организациями | Мест/тыс.жит. | 100 | Генеральный план Иштанского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта Том 1 Пояснительна записка, часть 2, раздел 1 глава 1.9.4(сводная таблица нормативных требований) |
| 2 | Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе: | Км. | 2 | СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |  |
|  | I ступень обучения- начальное общее, (не более) |  |  |  |  |
|  | II-III ступень обучения- основное общее, среднее общее, (не более) |  | 4 |  |  |
|  | Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону), в том числе: | Мин. | 15 |  |  |
|  | I ступень обучения- начальное общее, (не более) |  |  |  |  |
|  | II-III ступень обучения- основное общее, среднее общее, (не более) |  | 30 |  |  |

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Иштанского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том 1 часть 2, раздел 1, глава 1.9.4) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.7 Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.7.1 Расчетные показатели:

| № п.п. | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в амбулаторной помощи, на 1000 жителей | Посещений/смена | 17,6 | СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства» | Приложение Б |
| 2 | Потребность в поликлинической помощи, на 1000 человек | М2 общей площади | 50 |  |  |
| 3 | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | Мин | 30 (с использованием транспорта) | СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Таблица 5 |

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

2.8. Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта.

2.8.1 Расчетные показатели:

| № п.п. | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | га на 1000 чел. | 0,7-0,9 | СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Приложение Ж |
| 2 | Спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. | 60-80 |  |  |
| 3 | бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20-25 |  |  |

2.8.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Иштанского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том 1 часть 2, раздел 1, глава 1.9.4) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.9. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

2.9.1 Расчетные показатели:

| № п.п. | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | Кг. на чел. В год | 190-225 | СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Приложение М |
|  |  | Литр на чел. в год. | 900-1000 |  |  |
|  | От прочих жилых зданий | Кг. на чел. В год | 300-450 |  |  |
|  |  | Литр на чел. в год. | 1100-1500 |  |  |
|  | Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | Кг. на чел. В год | 280-300 |  |  |
|  |  | Литр на чел. в год. | 1400-1500 |  |  |
|  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | Литр на чел. В год | 200-3500 |  |  |
|  | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | Литр на чел. в год. | 8-20 |  |  |
|  |  | кг на чел. в год. | 5-15 |  |  |

2.9.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены Генеральным планом  Иштанского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том 1 часть 2, раздел 2, пункт 2.5.7) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  - Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Иштанского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального плана Иштанского сельского поселения, разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

  - Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Иштанского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Иштанского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Иштанского сельского поселения.

  - При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Иштанского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Иштанского сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

  - Нормативы применяются:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Иштанского сельского поселения.

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Иштанского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

- при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Иштанского сельского поселения, документации по планировке территорий, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.